CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

LIÊN ĐOÀN ĐỊA CHẤT THUỶ VĂN-ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH MIỀN NAM

  

# LIÊN ĐOÀN ĐCTV-ĐCCT MN

B¸O C¸O KÕT QU¶ §Ò TµI

ĐIỀU TRA ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG,

QUY HOẠCH TỔNG QUAN KHAI THÁC VÀ

XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT

TỈNH BÌNH PHƯỚC

TP HỒ CHÍ MINH, THÁNG 12 NĂM 2005

CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

LIÊN ĐOÀN ĐỊA CHẤT THUỶ VĂN-ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH MIỀN NAM

  

|  | Chủ nhiệm đề tài: Tập thể tác giả: | TS.Đỗ Tiến Hùng KS.Nguyễn Trung Dĩnh KS.Lê Thuý Vân KS.Nguyễn Thị Hường KS.Phạm Văn Hùng KS.Nguyễn Mạnh Hà KS.Bùi Tiến Bình KS.Nguyễn Xuân Nhạ KS.Trịnh Quang Trung CN.Vũ Đình Âu |
| --- | --- | --- |

BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỀ TÀI

ĐIỀU TRA ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG,

QUY HOẠCH TỔNG QUAN KHAI THÁC VÀ

XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT

TỈNH BÌNH PHƯỚC

| CƠ QUAN QUẢN LÝ ĐỀ TÀI SỞ KH&CN TỈNH BÌNH PHƯỚC |  | CƠ QUAN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI LIÊN ĐOÀN ĐCTV - ĐCCT MIỀN NAM |
| --- | --- | --- |

TP HỒ CHÍ MINH, THÁNG 12 NĂM 2005

CÁC CHỮ VIẾT TẮT

BĐĐC		Bản đồ địa chất

BCN			Bộ công nghiệp

Cl			Clo

ĐCTV			Địa chất thuỷ văn

ĐCTV-ĐCCT	Địa chất thuỷ văn-Địa chất công trình

ĐC&KS		Địa chất và khoáng sản

ĐVL			Địa vật lý

ĐVL-ĐCTV		Địa vật lý-Địa chất thuỷ văn

ĐTS			Điện trở suất

ĐSĐ			Đo sâu điện

ĐCTQ			Độ cứng tổng quát

ĐCC			Độ cứng Cacbonat

EC			Độ dẫn điện

GPS			Máy định vị toàn cầu cầm tay (xác định toạ độ)

HĐ			Hợp đồng

Ht			Mực nước tĩnh

KH&CN		Khoa học và Công nghệ

M			Tổng độ khoáng hoá

NDĐ			Nước dưới đất

LK			Lỗ khoan

QĐ			Quyết định

Q			Lưu lượng

q			Tỷ lưu lượng

S			Mực nước hạ thấp

R			Điện trở

TN&MT		Tài nguyên và Môi trường

TCVN			Tiêu chuẩn Việt Nam

TP			Thành phố

TX			Thị xã

Toạ độ HN72		Toạ độ Hà Nội 72

UBND		Uỷ ban nhân dân

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU										   10

CHƯƠNG I - ĐẶC ĐIỂM ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN, DÂN CƯ, KINH TẾ     	   12

I - Đặc điểm địa lý tự nhiên								   12

II. Đặc điểm giao thông, dân cư, kinh tế					              18

III. Hiện trạng khai thác, sử dụng nước dưới đất				              20

CHƯƠNG II - LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU ĐỊA CHẤT,

ĐỊA CHẤT THUỶ VĂN							              21

I. Lịch sử nghiên cứu địa chất và khoáng sản					   21

II. Lịch sử nghiên cứu địa chất thuỷ văn						   23

CHƯƠNG III - KHỐI LƯỢNG CÁC DẠNG CÔNG TÁC

ĐÃ THỰC HIỆN		      						              25

I. Lập đề cương đề tài							              25

II. Điều tra, thu thập, tổng hợp và chỉnh lý tài liệu			              25

III. Lập báo cáo tổng hợp kết quả điều tra đánh giá nước dưới đất	              28

IV. Biên hội bản đồ địa chất thuỷ văn và các mặt cắt			              28

V. Lập bản đồ quy hoạch khai thác nước dưới đất			              29

VI. Các phụ lục								              29

VII. Số hoá bản đồ							    	              30

VIII. Lập cơ sở dữ liệu địa chất thuỷ văn					              30

CHƯƠNG IV - ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT					              35

I . Địa tầng							       		              35

I.1. Giới Paleozoi 								              35

I.2. Giới Mesozoi 								              36

I.3.Giới Kainozoi								              40	II. Các thành tạo xâm nhập			    			             	   44	III. Kiến tạo									              46	IV. Khoáng sản								              48 	CHƯƠNG V - ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT THUỶ VĂN		  	              52

I - Bản đồ địa chất thuỷ văn						              52

I.1. Nguyên tắc thành lập bản đồ địa chất thuỷ văn	   		              52

I.2. Các cơ sở để lập bản đồ ĐCTV					              53

I.3. Nội dung và phương pháp thể hiện						   55

II. Đặc điểm địa chất thuỷ văn						              55

II.1. Các tầng chứa nước 							              55	II.1.1. Tầng chứa nước lỗ hổng						              55

II.1.1.1. Tầng chứa nước lỗ hổng Pleistocen dưới (qp1)			              55

II.1.1.2. Tầng chứa nước lỗ hổng Pliocen giữa (n22)			              58

II.1.2. Tầng chứa nước khe nứt						              62

II.1.2.1. Tầng chứa nước khe nứt các thành tạo phun trào bazan

Pliocen giữa - trên (βn22-3)	  					   	              63

II.1.2.1. Tầng chứa nước khe nứt các thành tạo phun trào bazan

Miocen trên (βn13)		     	             					   68

II.1.2.1. Tầng chứa nước khe nứt Jura trên - Creta dưới (j3-k1)	     	              70

II.1.2.1. Tầng chứa nước khe nứt Jura dưới - giữa (j1-2)		     	              72

II.1.2.1. Tầng chứa nước khe nứt Trias giữa (t2)	     	    		              79

II.1.2.1. Tầng chứa nước khe nứt Permi trên - Trias dưới (p3-t1)     	              81

II.2. Các thành tạo địa chất rất nghèo nước hoặc không chứa nước	              84

III. Nước khoáng									   87

CHƯƠNG VI - ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG VÀ TRỮ LƯỢNG

NƯỚC DƯỚI ĐẤT 								              89

I. Đánh giá chất lượng nước dưới đất					              89

I.1. Chất lượng nước dưới đất với mục đích ăn uống, sinh hoạt		   89

I.2. Chất lượng nước dưới đất với mục đích kỹ thuật		              	 106 	I.3. Chất lượng nước dưới đất phục vụ tưới				            109

II. Đánh giá trữ lượng nước dưới đất					            110

II.1 - Khái niệm về các loại trữ lượng khai thác			             	 110

II.2. Trữ lượng khai thác nước dưới đất đã được đánh giá		            110

II.3. Trữ lượng khai thác tiềm năng nước dưới đất tỉnh Bình Phước	            111

II.3.1. Đối tượng tính toán							            111	II.3.2 Phương pháp và công thức áp dụng					            111 	II.3.3. Tính toán								            112

II.3.4. Kết quả tính toán trữ lượng					                       116

II.3.5. Trữ lượng khai thác tiềm năng nước dưới đất tỉnh Bình Phước             117

II.4. Phân cấp trữ lượng		 					            118

CHƯƠNG VII - QUY HOẠCH, QUẢN LÝ, KHAI THÁC

VÀ BẢO VỆ BỀN VỮNG TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT	            120

I. Dự báo nhu cầu khai thác nước các năm 2010 và  2015		            120	I.1. Các tiêu chí sử dụng để tính toán dân số và nhu cầu sử dụng nước	 120

I.2. Tính toán dân số cho các năm 2010 và 2015					 121

I.3. Tính toán nhu cầu sử dụng nước cho các năm 2010 và 2015		 122

I.4. Tính toán sự thiếu hụt nước dưới đất so với nhu cầu sử dụng nước	 123

II. Quy hoạch khai thác  nước dưới đất 						 126

II.1. Phân vùng quy hoạch khai thác nước dưới đất				 126

II.2. Lựa chọn giải pháp khai thác nước dưới đất cho từng vùng		 132

II.3. Bản đồ quy hoạch khai thác nước dưới đất					 132

III. Quản lý, khai thác và bảo vệ bền vững tài nguyên  nước dưới đất 		 133

III.1. Điều tra cơ bản nước dưới đất						 133

III.2. Quan trắc nước dưới đất							 136

III.3. Khai thác nước dưới đất							 143

III.4. Quản lý nước dưới đất							 144

CHƯƠNG VIII - BÁO CÁO KINH TẾ				 	            148

I. Khái quát								           	            148

II. Tình hình thực hiện khối lượng công tác và kinh phí thực hiện đề tài         148

III. Kết quả đạt được từ việc thực hiện đề tài 					 150

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ						            152

TÀI LIỆU THAM KHẢO							            156

DANH MỤC CÁC BẢNG SỐ LIỆU

Bảng I.1.	Các yếu tố khí tượng trung bình tháng nhiều năm.

Bảng II.2.	Bảng thống kê diện tích, dân số tỉnh Bình Phước.

Bảng III.1.	Bảng tổng hợp khối lượng các dạng công tác.

Bảng V.1.	Bảng phân chia mức độ giàu nước.

Bảng V.2. 	Thang phân chia độ tổng khoáng hoá của nước.

Bảng V.3.	Thang phân loại theo nhiệt độ nước.

Bảng V.4.	Bảng thống kê bề dày tầng chứa nước Pleistocen (qp1).

Bảng V.5.	Bảng tổng hợp kết quả hút nước (múc nước) thí nghiệm các lỗ 		khoan và giếng đào trong tầng chứa nước Pleistocen (qp1).

Bảng V.6.	Bảng thống kê bề dày tầng chứa nước Pliocen giữa (n22).

Bảng V.7.	Bảng tổng hợp kết quả hút nước thí nghiệm các lỗ khoan trong 			tầng chứa nước Pliocen giữa (n22).

Bảng V.8.	Bảng tổng hợp kết quả quan trắc lưu lượng (l/s) tại các nguồn lộ, 			tầng chứa nước Pliocen giữa (n22).

Bảng V.9.	Bảng thống kê bề dày tầng chứa nước khe nứt các thành tạo phun 			trào bazan Pliocen giữa - trên (n22-3).

Bảng V.10.	Bảng tổng hợp kết quả hút nước thí nghiệm các lỗ khoan trong 			tầng chứa nước khe nứt các thành tạo phun trào bazan Pliocen 			giữa - trên (n22-3).

Bảng V.11.	Bảng tổng hợp kết quả quan trắc lưu lượng (l/s) tại các nguồn lộ, 		tầng 	chứa nước khe nứt các thành tạo phun trào bazan Pliocen 		giữa - trên (n22-3).

Bảng V.12.	Bảng thống kê bề dày tầng chứa nước khe nứt các thành tạo phun 			trào bazan Miocen trên (n13).

Bảng V.13.	Bảng tổng hợp kết quả múc nước thí nghiệm các giếng đào trong 		tầng chứa nước khe nứt các thành tạo phun trào bazan Miocen trên 		(n13).

Bảng V.14.	Bảng thống kê bề dày tầng chứa nước khe nứt Jura trên - Creta 			dưới (j3 - k1).

Bảng V.15.	Bảng tổng hợp kết quả hút nước thí nghiệm các lỗ khoan trong 			tầng chứa nước khe nứt Jura trên - Creta dưới (j3 - k1).

Bảng V.16.	Bảng thống kê bề dày tầng chứa nước khe nứt Jura dưới - giữa (j1-			2).

Bảng V.17.	Bảng tổng hợp kết quả hút nước thí nghiệm các lỗ khoan trong 			khu vực chứa nước giàu, tầng chứa nước khe nứt Jura dưới - giữa 			(j1-2).

Bảng V.18.	Bảng tổng hợp kết quả hút nước thí nghiệm các lỗ khoan trong 			khu vực chứa nước trung bình, tầng chứa nước khe nứt Jura dưới - 			giữa (j1-2).

Bảng V.19.	Bảng tổng hợp kết quả hút nước thí nghiệm các lỗ khoan trong 			khu vực chứa nước nghèo, tầng chứa nước khe nứt Jura dưới - 			giữa (j1-2).

Bảng V.20.	Bảng tổng hợp kết quả quan trắc lưu lượng (l/s) tại các nguồn lộ, 			tầng chứa nước khe nứt Jura dưới - giữa (j1-2).

Bảng V.21.	Bảng thống kê bề dày tầng chứa nước khe nứt Trias giữa (t2).

Bảng V.22.	Bảng tổng hợp kết quả hút nước và múc nước thí nghiệm các lỗ 			khoan 	và giếng đào, tầng chứa nước khe nứt Trias giữa (t2).

Bảng V.23.	Bảng thống kê bề dày tầng chứa nước khe nứt Permi trên - Trias 			dưới (p3 - t1).

Bảng V.24.	Bảng tổng hợp kết quả hút nước thí nghiệm các lỗ khoan tầng 			chứa nước khe nứt Permi trên - Trias dưới (p3 - t1).

Bảng V.25.	Các điểm nước khoáng silic phát hiện khi thi công đề án lập bản 		đồ ĐCTV - ĐCCT vùng Đồng Xoài và Lộc Ninh.

Bảng VI.1.	Tổng hợp kết quả phân tích mẫu nước tầng chứa nước lỗ hổng 			Pleistocen (qp1).

Bảng VI.2.	Tổng hợp kết quả phân tích mẫu nước tầng chứa nước lỗ hổng 			Pliocen giữa (n22).

Bảng VI.3.	Tổng hợp kết quả phân tích mẫu nước tầng chứa nước khe nứt các 			thành tạo phun trào bazan Pliocen giữa - trên (n22-3).

Bảng VI.4.	Tổng hợp kết quả phân tích mẫu nước tầng chứa nước khe nứt các 		thành tạo phun trào bazan Miocen trên (n13).

Bảng VI.5.	Tổng hợp kết quả phân tích mẫu nước tầng chứa nước khe nứt 			Jura trên - Creta dưới (j3 - k1).

Bảng VI.6.	Tổng hợp kết quả phân tích mẫu nước tầng chứa nước khe nứt 			Jura dưới - giữa (j1-2).

Bảng VI.7.	Tổng hợp kết quả phân tích mẫu nước tầng chứa nước khe nứt 			Trias giữa (t2).

Bảng VI.8.	Tổng hợp kết quả phân tích mẫu nước tầng chứa nước khe nứt 			Permi trên - Trias dưới (p3 - t1).

Bảng VI.9.	Trữ lượng nước dưới đất vùng Đồng Xoài.

Bảng VI.10.	Tổng hợp kết quả và lựa chọn các thông số địa chất thuỷ văn của 			các tầng chứa nước.

Bảng VI.11.	Bảng thống kê bề dày và diện tích các tầng chứa nước.

Bảng VI.12.	Kết quả tính cường độ cung cấp của nước mưa cho nước dưới đất 			tại các trạm quan trắc.

Bảng VI.13.	Cường độ cung cấp của nước mưa cho các tầng chứa nước.

Bảng VI.14.	Thống kê các thông số sử dụng để tính trữ lượng nước dưới đất.

Bảng VI.15.	Trữ lượng tĩnh nước dưới đất tỉnh Bình Phước.

Bảng VI.16.	Trữ lượng động nước dưới đất theo lượng mưa trung bình nhiều 			năm và môi trường đất phủ.

Bảng VI.17.	Trữ lượng động nước dưới đất theo tài liệu quan trắc.

Bảng VI.18.	Trữ lượng khai thác tiềm năng nước dưới đất.

Bảng VI.19.	Lưu lượng thực bơm các lỗ khoan hút nước thí nghiệm và lưu 			lượng các nguồn lộ tỉnh Bình Phước.

Bảng VII.1.	Các tiêu chí sử dụng để tính toán dân số và nhu cầu sử dụng nước.

Bảng VII.2.	Dân số đến năm 2010 và 2015.

Bảng VII.3.	Nhu cầu sử dụng nước các năm 2010 và 2015.

Bảng VII.4.	Kết quả tính toán lượng cung cấp từ nước ngầm năm 2004.

Bảng VII.5.	Kết quả tính toán lượng thiếu hụt nước ngầm cho các năm 2010 và 			2015.

Bảng VII.6.	Điểm phân vùng dựa vào tiềm năng nước dưới đất.

Bảng VII.7.	Phân loại chất lượng nước dưới đất.

Bảng VII.8.	Điểm phân vùng dựa vào đặc điểm địa hình và khả năng thi công.

Bảng VII.9.	Điểm phân vùng dựa vào mật độ dân cư và phương thức phân bố 			dân cư.

Bảng VII.10.	Điểm phân vùng dựa vào mức độ phát triển kinh tế - xã hội.

Bảng VII.11.	Bảng tính điểm phân vùng quy hoạch khai thác nước dưới đất.

Bảng VII.12.	Giải pháp cấp nước cho từng vùng.

Bảng VII.13.	Nhu cầu nước cho các khu, cụm công nghiệp.

Bảng VII.14.	Bảng tổng hợp khối lượng mạng quan trắc mực nước và chất 				lượng nước.

Bảng VII.15.	Bảng tổng hợp khối lượng mạng quan trắc sông suối.

Bảng VII.16.	Bảng tổng hợp khối lượng mạng quan trắc nhiễm bẩn.

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

Hình I.1.	Sơ đồ vị trí vùng nghiên cứu.

Hình I.2.	Biểu đồ khí tượng các trạm.

Hình V.1.	Phân chia các thành tạo địa chất theo tính chất chứa nước và theo 			dạng tồn tại

Hình V.2.	Biểu đồ tổng hợp quan trắc động thái nước dưới đất lỗ khoan D11A, tầng chứa nước Pleistocen (qp1).

Hình V.3.	Biểu đồ tổng hợp hàm lượng các ion biến đổi theo thời gian công 			trình quan trắc Q223040, tầng chứa nước Pliocen giữa (n22).

Hình V.4.	Biểu đồ tổng hợp quan trắc động thái nước dưới đất lỗ khoan D7, tầng chứa nước Pliocen giữa (n22).

Hình V.5.	Biểu đồ tổng hợp quan trắc động thái nước dưới đất trạm quan trắc Q223040, tầng chứa nước Pliocen giữa (n22).

Hình V.6.	Biểu đồ tổng hợp quan trắc động thái nước dưới đất lỗ khoan D2, 			tầng chứa nước khe nứt các thành tạo phun trào bazan Pliocen 			giữa - trên (n22-3).

Hình V.7.	Biểu đồ tổng hợp hàm lượng các ion biến đổi theo thời gian công 			trình quan trắc Q223060, tầng chứa nước khe nứt Jura dưới - giữa 			(j1-2).

Hình V.8.	Biểu đồ tổng hợp quan trắc động thái nước dưới đất lỗ khoan D8, 			tầng chứa nước khe nứt Jura dưới - giữa (j1-2).

Hình V.9.	Biểu đồ tổng hợp quan trắc động thái nước dưới đất trạm quan trắc 			Q223060, tầng chứa nước khe nứt Jura dưới - giữa (j1-2).

Hình V.10.	Biểu đồ tổng hợp quan trắc động thái nước dưới đất lỗ khoan LN11, tầng chứa nước khe nứt Trias giữa (t2).

Hình V.11.	Biểu đồ tổng hợp quan trắc động thái nước dưới đất lỗ khoan D1, 			tầng chứa nước khe nứt Permi trên - Trias dưới (p3 - t1).

Hình V.11.	Biểu đồ quan trắc động thái nước dưới đất lỗ khoan LN12, tầng 			chứa nước khe nứt Permi trên - Trias dưới (p3 - t1).

Hình VI.1.	Đồ thị mực nước tính toán H, Z và T.

Hình VII.1.	Phân vùng quy hoạch khai thác nước dưới đất.

Hình VII.2.	Vị trí và quy mô các công trình khai thác nước dưới đất.

Hình VII.3.	Vị trí các trạm quan trắc.

DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH

Ảnh III.1.	Điểm B1933 - Nguồn lộ nước dưới đất, tầng chứa nước n22.

Ảnh III.2.	Điểm B11151 - Điểm lộ khảo sát địa chất, tầng chứa nước n22.

Ảnh III.3.	Thi công khoan thăm dò lỗ khoan D6 Đồng Nơ - Bình Long.

Ảnh III.4.	Thi công khoan thăm dò lỗ khoan D13 Vĩnh Hoà - Đồng Phú.

Ảnh III.5.	Điểm L785 - Điểm khảo sát địa chất thượng nguồn sông Sài Gòn.

Ảnh III.6.	Điểm L1107 - Điểm khảo sát địa chất đávôi lộ ở lòng sông Cần 			Lê.

.	Ảnh III.7.	Hút nước thí nghiệm lỗ khoan DL15 Lộc Khánh - Lộc Ninh.

DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC

Phụ lục số 1.	Phiếu giếng đào và lỗ khoan địa chất thuỷ văn trên mặt cắt.

Phụ lục số 1.	Phiếu giếng đào và lỗ khoan địa chất thuỷ văn thị xã Đồng Xoài 			và huyện Đồng Phú.

Phụ lục số 1.	Phiếu giếng đào và lỗ khoan địa chất thuỷ văn Phước Long.

Phụ lục số 1.	Phiếu giếng đào và lỗ khoan địa chất thuỷ văn Lộc Ninh.

Phụ lục số 1.	Phiếu giếng đào và lỗ khoan địa chất thuỷ văn Bù Đốp.

Phụ lục số 1.	Phiếu giếng đào và lỗ khoan địa chất thuỷ văn Bù Đăng.

Phụ lục số 1.	Phiếu giếng đào và lỗ khoan địa chất thuỷ văn Bình Long.

Phụ lục số 2.	Tập biểu đồ quan trắc mực nước dưới đất.

Phụ lục số 3.	Sổ tổng hợp kết quả phân tích thành phần hoá học nước (quyển 1).

Phụ lục số 3.	Sổ tổng hợp kết quả phân tích vi trùng và vi lượng nước (quyển 2)

Phụ lục số 4.	Tập biểu đồ địa vật lý lỗ khoan.

Phụ lục số 5.	Tập tài liệu kết quả phân tích địa vật lý đo sâu điện.

DANH MỤC CÁC BẢN VẼ

Bản vẽ số 1.	Bản đồ địa chất thuỷ văn tỉnh Bình Phước tỷ lệ 1:100.000 (mảnh 1 			và 2) .

Bản vẽ số 2.	Mặt cắt địa chất thuỷ văn tuyến I-I, II-II, III-III.

Bản vẽ số 3.	Mặt cắt địa chất thuỷ văn tuyến IV-IV, V-V.

Bản vẽ số 4.	Bản đồ quy hoạch khai thác nước dưới đất tỉnh Bình Phước tỷ lệ 			1:100.000 (mảnh 1 và 2).

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ

Báo cáo chuyên đề: Cơ sở dữ liệu địa chất thuỷ văn BP Database.

MỞ ĐẦU

Tỉnh Bình Phước là một tỉnh thuộc Miền Đông Nam Bộ, là nơi chuyển tiếp giữa đồi núi cao nguyên và đồng bằng châu thổ. Mặt khác Bình Phước có đường biên giới tiếp giáp giữa Việt Nam và Campuchia nên có nhiều thuận lợi để phát triển kinh tế, xã hội và đặc biệt quan trọng về an ninh, quốc phòng. Tuy nhiên cho đến nay Bình Phước là tỉnh kém phát triển nhất so với các tỉnh thuộc Miền Đông Nam Bộ. Từ khi tái lập tỉnh, cùng với cả nước, Bình Phước đang vươn lên nhằm phát huy mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội. Các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các khu dân cư, đô thị... đã và đang hình thành. Do đó, nhu cầu về nước nói chung và nước dưới đất nói riêng phục vụ cho ăn uống, sinh hoạt và sản xuất ngày một tăng.

Nhận thức được tầm quan trọng của tài nguyên nước nói chung và nước dưới đất nói riêng trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước đã có công văn số 1444/UB-KSX ngày 12 tháng 09 năm 2001 về việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ theo quy định của Luật tài nguyên nước.

Thực hiện chỉ thị của UBND tỉnh Bình Phước, Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước đã đề nghị Liên đoàn ĐCTV - ĐCCT Miền Nam mở Đề tài “Điều tra, đánh giá tiềm năng, quy hoạch tổng quan khai thác và xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên nước dưới đất tỉnh Bình Phước”

Đề cương đề tài được lập và phê duyệt tại Hội đồng khoa học Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước ngày 02 tháng 04 năm 2004. Sau khi chỉnh sửa theo những góp ý của Hội đồng khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước và Liên đoàn ĐCTV - ĐCCT Miền Nam đã ký kết Hợp đồng nghiên cứu ứng dụng khoa học-công nghệ số 155/HĐNCKHCN ngày 02 tháng 08 năm 2004 làm cơ sở triển khai thực hiện đề tài.

Mục tiêu của đề tài là:

- Xác định sự phân bố và đánh giá tiềm năng tài nguyên nước dưới đất tỉnh Bình Phước.

- Quy hoạch khai thác, phát triển và bảo vệ bền vững tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chất thuỷ văn để nâng cao công tác quản lý, phát triển, sử dụng và bảo vệ bền vững tài nguyên nước dưới đất tỉnh Bình Phước.

Để thực hiện các mục tiêu trên, đề tài đã thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Điều tra, đánh giá tiềm năng, thu thập, tổng hợp và chỉnh lý tài liệu địa chất, địa chất thuỷ văn và các tài liệu có liên quan tỉnh Bình Phước.

- Biên hội bản đồ địa chất thuỷ văn tỉnh Bình Phước tỷ lệ 1/100.000.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chất thuỷ văn tỉnh Bình Phước.

- Thành lập bản đồ quy hoạch khai thác nước dưới đất tỉnh Bình Phước tỷ lệ 1/100.000.

Thời gian thực hiện đề tài là 12 tháng (từ tháng 8 năm 2004 đến tháng 8 năm 2005), với tổng kinh phí là 446.247.000 đồng.

Cơ quan thực hiện đề tài: Liên đoàn ĐCTV - ĐCCT Miền Nam, cơ quan quản lý đề tài: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước.

Tham gia lập đề cương đề tài, điều hành thi công, thực hiện các dạng công tác và lập báo cáo tổng kết là tập thể các cán bộ kỹ thuật của Liên  đoàn ĐCTV - ĐCCT Miền Nam, bao gồm:

Tiến sỹ ĐCTV - ĐCCT Đỗ Tiến Hùng, chủ nhiệm Đề tài, phụ trách chung.

Kỹ sư ĐCTV - ĐCCT Nguyễn Trung Dĩnh, đồng chủ nhiệm Đề tài, phụ trách chung và là tác giả Bản đồ địa chất thuỷ văn, Bản đồ quy hoạch khai thác NDĐ và lập báo cáo tổng kết.

Kỹ sư ĐCTV - ĐCCT Phạm Văn Hùng, tham gia lập Bản đồ địa chất thuỷ văn, Bản đồ quy hoạch khai thác NDĐ.

Kỹ sư Nguyễn Xuân Nhạ, tác giả báo cáo chuyên đề Xây dựng Cơ sở dữ liệu ĐCTV.

Kỹ sư Địa vật lý Bùi Tiến Bình, phụ trách phần địa vật lý.

Kỹ sư Địa chất Nguyễn Mạnh Hà, phụ trách phần địa chất.

Kỹ sư Trịnh Quang Trung phụ trách phần số hoá bản đồ.

Kỹ sư ĐCTV - ĐCCT Lê Thuý Vân, phụ trách phần chất lượng nước.

Kỹ sư Nguyễn Thị Hường, phụ trách phần các phụ lục.

Cử nhân kinh tế Vũ Đình Âu, phụ trách phần kinh tế.

Cùng với sự cộng tác của các kỹ sư, các cán bộ kỹ thuật của Phòng Kỹ Thuật, Trung tâm Sản xuất Địa chất và các Phòng chức năng thuộc Liên đoàn ĐCTV - ĐCCT Miền Nam.

Tập thể tác giả cám ơn sự đóng góp quan trọng trong việc thúc đẩy tiến trình thực hiện đề tài của Kỹ sư Nguyễn Ngọc Lai, phòng Quản lý Công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước, giám sát thực hiện đề tài.

Nhân dịp hoàn thành báo cáo tổng kết này Liên đoàn ĐCTV - ĐCCT Miền Nam và tập thể tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn đối với các quý vị lãnh đạo các Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước, Chi cục Thuỷ lợi tỉnh Bình Phước và các Sở, Ban, Ngành tỉnh Bình Phước, các tập thể, cá nhân đã nhiệt tình tham gia, giúp đỡ, tạo điều kiện cho báo cáo hoàn thành đúng tiến độ và có chất lượng.