Phụ lục ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI (Kèm theo Quyết định số…………/QĐ-UBND ngày … tháng … năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

1. Định mức lao động trên đơn vị sản phẩm

| TT | Tên đơn vị | Định mức lao động (công/ha/năm) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi | 1,29 |
| 2 | Thành phố Biên Hòa | 3,24 |
| 3 | Huyện Vĩnh Cửu | 2,52 |
| 4 | Huyện Định Quán | 1,28 |
| 5 | Huyện Tân Phú | 1,39 |
| 6 | Huyện Xuân Lộc | 1,18 |
| 7 | Huyện Cẩm Mỹ | 1,23 |
| 8 | Thành phố Long Khánh | 1,27 |
| 9 | Huyện Thống Nhất | 1,74 |
| 10 | Huyện Trảng Bom | 2,03 |
| 11 | Huyện Long Thành | 2,86 |
| 12 | Huyện Nhơn Trạch | 1,44 |

2. Định mức sử dụng nước tưới tại mặt ruộng

a) Định mức sử dụng nước tưới tại mặt ruộng cho lúa Đông Xuân, lúa Hè Thu và lúa Mùa được tính với tần suất mưa vụ 75%.

| TT | Tên đơn vị | Định mức (m3/ha) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đông Xuân | Hè Thu | Mùa |
| 1 | Thành phố Biên Hòa | 8.630 | 5865 | 3.618 |
| 2 | Huyện Vĩnh Cửu | 8.665 | 5.900 | 3.653 |
| 3 | Huyện Định Quán | 8.208 | 5.152 | 3.156 |
| 4 | Huyện Tân Phú | 8.263 | 5.207 | 3.211 |
| 5 | Huyện Xuân Lộc | 8.170 | 5.114 | 3.118 |
| 6 | Huyện Cẩm Mỹ | 8.143 | 5.087 | 3.091 |
| 7 | Thành phố Long Khánh | 8.220 | 5.164 | 3.168 |
| 8 | Huyện Thống Nhất | 8.665 | 5.900 | 3.653 |
| 9 | Huyện Trảng Bom | 8.630 | 5.865 | 3.618 |
| 10 | Huyện Long Thành | 8.709 | 5.944 | 3.697 |
| 11 | Huyện Nhơn Trạch | 8.600 | 5.835 | 3.588 |

b) Định mức sử dụng nước tưới tại mặt ruộng cho Cây bắp, rau màu, cây Bông được tính với tần suất mưa vụ 75%.

| STT | Đơn vị | Định mức sử dụng nước mặt ruộng cho Cây bắp (m3/ha) |  | Định mức sử dụng nước mặt ruộng cho Rau màu (m3/ha) |  | Định mức sử dụng nước mặt ruộng cho Bông (m3/ha) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đông Xuân | Hè Thu | Đông Xuân | Mùa | Đông Xuân | Mùa |
| 1 | Thành phố Biên Hòa | 2.425 | 1.258 | 2.482 | 1.118 | 3.789 | 2.858 |
| 2 | Huyện Thống Nhất | 2.425 | 1.258 | 2.482 | 1.118 | 3.789 | 2.858 |
| 3 | Huyện Trảng Bom | 2.425 | 1.258 | 2.482 | 1.118 | 3.789 | 2.858 |
| 4 | Huyện Long Thành | 2.425 | 1.258 | 2.482 | 1.118 | 3.789 | 2.858 |
| 5 | Huyện Nhơn Trạch | 2.425 | 1.258 | 2.482 | 1.118 | 3.789 | 2.858 |
| 6 | Huyện Vĩnh Cửu | 2.425 | 1.258 | 2.482 | 1.118 | 3.789 | 2.858 |
| 7 | Huyện Định Quán | 2.587 | 1.325 | 2.579 | 1.125 | 4.021 | 3.035 |
| 8 | Huyện Tân Phú | 2.587 | 1.325 | 2.579 | 1.125 | 4.021 | 3.035 |
| 9 | Huyện Xuân Lộc | 2.587 | 1.325 | 2.579 | 1.125 | 4.021 | 3.035 |
| 10 | Huyện Cẩm Mỹ | 2.587 | 1.325 | 2.579 | 1.125 | 4.021 | 3.035 |
| 11 | Thành phố Long Khánh | 2.587 | 1.325 | 2.579 | 1.125 | 4.021 | 3.035 |

c) Định mức sử dụng nước tưới tại mặt ruộng cho nuôi trồng thủy sản được tính với tần suất mưa vụ 75%.

| TT | Tên đơn vị | Định mức (m3/ha) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đông Xuân | Hè Thu | Mùa | Cả năm |
| 1 | Huyện Vĩnh Cửu | 17.909 | 8.060 | 10.330 | 36.299 |
| 2 | Huyện Nhơn Trạch | 17.717 | 7.913 | 10.183 | 35.813 |
| 3 | Huyện Trảng Bom | 17.597 | 7.821 | 10.091 | 35.509 |
| 4 | Huyện Tân Phú | 18.029 | 8.152 | 10.422 | 36.603 |
| 5 | Huyện Định Quán | 17.849 | 8.014 | 10.284 | 36.147 |

3. Định mức điện năng cho bơm tưới

Định mức tiêu thụ điện năng tưới chủ động cho lúa, tần suất mưa 75%

| TT | Đơn vị sử dụng trạm bơm | Lúa - Vụ Đông Xuân |  | Lúa - Vụ Mùa |  | Lúa - Vụ Hè Thu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Diện tích (ha) | Định mức (kwh/ha) | Diện tích (ha) | Định mức (kwh/ha) | Diện tích (ha) | Định mức (kwh/ha) |
| 1 | Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi | 463,22 | 400,68 | 360,00 | 323,44 | 262,00 | 198,13 |
| 2 | Thành phố Biên Hòa | 25,00 | 284,79 | 88,40 | 227,70 | 89,00 | 134,85 |
| 3 | Huyện Vĩnh Cửu | 850,70 | 337,52 | 701,00 | 254,16 | 779,70 | 143,87 |
| 4 | Huyện Định Quán | 1.223,83 | 2.236,15 | 1.217,13 | 1.576,95 | 1.163,09 | 1.003,44 |
| 5 | Huyện Tân Phú | 1.424,88 | 340,57 | 1.424,88 | 220,43 | 1.424,88 | 113,96 |

Trong thực tế, lượng mưa ít khi xảy ra đúng với tần suất 75%, khi lượng mưa vụ khác tần suất trên được nhân với hệ số điều chỉnh.

Lượng mưa vụ ứng với tần suất 75%

| Trạm khí tượng | Lượng mưa vụ (mm/vụ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Vụ Đông Xuân | Vụ Hè Thu | Vụ Mùa |
| Trạm Xuân Lộc | 441,5 | 765,5 | 960,1 |
| Trạm Biên Hòa | 397,08 | 576,2 | 890,44 |

a) Hệ số điều chỉnh định mức tiêu hao điện năng bơm tưới Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi

| STT | Vụ Đông Xuân |  | Vụ Hè Thu |  | Vụ Mùa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lượng mưa (mm) | Kđc | Lượng mưa (mm) | Kđc | Lượng mưa (mm) | Kđc |
| 1 | 330 | 1,55 | 500 | 1,05 | 700 | 1,87 |
| 2 | 340 | 1,43 | 530 | 1,04 | 730 | 1,74 |
| 3 | 350 | 1,33 | 560 | 1,01 | 760 | 1,60 |
| 4 | 360 | 1,24 | 590 | 0,97 | 790 | 1,47 |
| 5 | 370 | 1,16 | 620 | 0,92 | 820 | 1,33 |
| 6 | 380 | 1,09 | 650 | 0,87 | 850 | 1,20 |
| 7 | 390 | 1,03 | 680 | 0,82 | 890 | 1,03 |
| 8 | 400 | 0,97 | 710 | 0,76 | 910 | 0,96 |
| 9 | 410 | 0,92 | 740 | 0,71 | 940 | 0,85 |
| 10 | 420 | 0,88 | 770 | 0,66 | 970 | 0,74 |

b) Hệ số điều chỉnh định mức tiêu hao điện năng bơm tưới Thành phố Biên Hòa

| STT | Vụ Đông Xuân |  | Vụ Hè Thu |  | Vụ Mùa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lượng mưa (mm) | Kđc | Lượng mưa (mm) | Kđc | Lượng mưa (mm) | Kđc |
| 1 | 350 | 1,06 | 500 | 1,48 | 700 | 1,89 |
| 2 | 360 | 1,05 | 510 | 1,40 | 720 | 1,78 |
| 3 | 370 | 1,04 | 520 | 1,34 | 740 | 1,67 |
| 4 | 380 | 1,02 | 530 | 1,27 | 760 | 1,57 |
| 5 | 390 | 0,99 | 540 | 1,22 | 780 | 1,46 |
| 6 | 400 | 0,97 | 550 | 1,16 | 800 | 1,36 |
| 7 | 410 | 0,94 | 560 | 1,11 | 820 | 1,27 |
| 8 | 420 | 0,90 | 570 | 1,07 | 840 | 1,17 |
| 9 | 430 | 0,87 | 580 | 1,03 | 860 | 1,08 |
| 10 | 440 | 0,84 | 590 | 0,99 | 870 | 1,04 |

c) Hệ số điều chỉnh định mức tiêu hao điện năng bơm tưới huyện Vĩnh Cửu

| STT | Vụ Đông Xuân |  | Vụ Hè Thu |  | Vụ Mùa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lượng mưa (mm) | Kđc | Lượng mưa (mm) | Kđc | Lượng mưa (mm) | Kđc |
| 1 | 330 | 2,06 | 500 | 1,32 | 800 | 1,41 |
| 2 | 340 | 1,79 | 530 | 1,19 | 820 | 1,30 |
| 3 | 350 | 1,58 | 560 | 1,08 | 840 | 1,21 |
| 4 | 360 | 1,40 | 590 | 0,99 | 860 | 1,13 |
| 5 | 370 | 1,26 | 620 | 0,92 | 880 | 1,05 |
| 6 | 380 | 1,15 | 650 | 0,87 | 900 | 0,99 |
| 7 | 390 | 1,06 | 680 | 0,82 | 920 | 0,94 |
| 8 | 400 | 1,00 | 710 | 0,77 | 940 | 0,89 |
| 9 | 410 | 0,96 | 740 | 0,72 | 960 | 0,85 |
| 10 | 420 | 0,93 | 770 | 0,65 | 980 | 0,82 |
| 11 | 430 | 0,91 | 800 | 0,58 | 1000 | 0,80 |

d) Hệ số điều chỉnh định mức tiêu hao điện năng bơm tưới huyện Định Quán

| STT | Vụ Đông Xuân |  | Vụ Hè Thu |  | Vụ Mùa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lượng mưa (mm) | Kđc | Lượng mưa (mm) | Kđc | Lượng mưa (mm) | Kđc |
| 1 | 400 | 1,07 | 720 | 1,18 | 850 | 1,72 |
| 2 | 410 | 1,06 | 740 | 1,09 | 870 | 1,49 |
| 3 | 420 | 1,04 | 760 | 1,01 | 890 | 1,30 |
| 4 | 430 | 1,02 | 780 | 0,94 | 910 | 1,15 |
| 5 | 440 | 1,00 | 800 | 0,88 | 930 | 1,03 |
| 6 | 450 | 0,98 | 820 | 0,81 | 950 | 0,93 |
| 7 | 460 | 0,96 | 840 | 0,75 | 970 | 0,86 |
| 8 | 470 | 0,93 | 860 | 0,69 | 990 | 0,80 |
| 9 | 480 | 0,91 | 880 | 0,62 | 1010 | 0,75 |
| 10 | 490 | 0,88 | 900 | 0,56 | 1030 | 0,71 |

e) Hệ số điều chỉnh định mức tiêu hao điện năng bơm tưới huyện Tân Phú

| STT | Vụ Đông Xuân |  | Vụ Hè Thu |  | Vụ Mùa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lượng mưa (mm) | Kđc | Lượng mưa (mm) | Kđc | Lượng mưa (mm) | Kđc |
| 1 | 410 | 1,04 | 720 | 0,92 | 850 | 1,16 |
| 2 | 420 | 1,03 | 740 | 0,99 | 870 | 1,12 |
| 3 | 430 | 1,02 | 760 | 1,00 | 890 | 1,08 |
| 4 | 440 | 1,00 | 780 | 0,97 | 910 | 1,04 |
| 5 | 450 | 0,99 | 800 | 0,91 | 930 | 1,01 |
| 6 | 460 | 0,97 | 820 | 0,82 | 950 | 0,98 |
| 7 | 470 | 0,95 | 840 | 0,73 | 970 | 0,95 |
| 8 | 480 | 0,93 | 860 | 0,62 | 990 | 0,92 |
| 9 | 490 | 0,90 | 880 | 0,53 | 1010 | 0,89 |
| 10 | 500 | 0,88 | 900 | 0,45 | 1030 | 0,86 |

4. Định mức điện năng cho bơm tiêu (Kwh/ha)

Định mức điện tiêu, tần suất 25%

| Trạm bơm | Vụ đông xuân |  | Vụ hè thu |  | Vụ Mùa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Định mức điện tiêu cho đất canh tác | Định mức điện tiêu cho đất phi canh tác | Định mức điện tiêu cho đất canh tác | Định mức điện tiêu cho đất phi canh tác | Định mức điện tiêu cho đất canh tác | Định mức điện tiêu cho đất phi canh tác |
| Trạm bơm tiêu ấp 3 - Đắc lua | 18,00 | 5,80 | 26,20 | 36,93 | 108,53 | 68,50 |

Lượng mưa vụ ứng với tần suất 25%

| Vụ | XĐh (mm) |
| --- | --- |
| Vụ đông xuân | 108,4 |
| Vụ hè thu | 1004,2 |
| Vụ mùa | 1312,4 |

Khi lượng mưa thực tế thay đổi (khác mức tính toán trên), định mức điện năng bơm tiêu được nhân với hệ số điều chỉnh (K), cụ thể:

a) Hệ số điều chỉnh định mức điện bơm tiêu Vụ Đông Xuân

| TT | Lượng mưa (mm) | Đất canh tác | Đất Phi Canh tác |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 80 | 0,72 | 0,35 |
| 2 | 85 | 0,81 | 0,43 |
| 3 | 90 | 0,86 | 0,52 |
| 4 | 100 | 0,90 | 0,68 |
| 5 | 105 | 0,92 | 0,77 |
| 6 | 110 | 0,96 | 0,88 |
| 7 | 120 | 1,13 | 1,16 |
| 8 | 125 | 1,30 | 1,35 |
| 9 | 130 | 1,54 | 1,57 |
| 10 | 135 | 1,86 | 1,84 |

b) Hệ số điều chỉnh định mức điện bơm tiêu Vụ Hè Thu

| TT | Lượng mưa (mm) | Đất canh tác | Đất Phi canh tác |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 800 | 0,44 | 0,57 |
| 2 | 850 | 0,63 | 0,71 |
| 3 | 900 | 0,78 | 0,82 |
| 4 | 950 | 0,90 | 0,90 |
| 5 | 960 | 0,92 | 0,92 |
| 6 | 1.000 | 0,98 | 0,96 |
| 7 | 1.050 | 1,05 | 1,01 |
| 8 | 1.100 | 1,10 | 1,04 |
| 9 | 1.150 | 1,15 | 1,07 |
| 10 | 1.200 | 1,20 | 1,10 |

c) Hệ số điều chỉnh định mức điện bơm tiêu Vụ Mùa

| TT | Lượng mưa (mm) | Đất canh tác | Đất phi canh tác |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 800 | 0,77 | 0,63 |
| 2 | 850 | 0,82 | 0,71 |
| 3 | 900 | 0,86 | 0,78 |
| 4 | 950 | 0,89 | 0,83 |
| 5 | 960 | 0,90 | 0,84 |
| 6 | 1000 | 0,92 | 0,87 |
| 7 | 1050 | 0,94 | 0,90 |
| 8 | 1100 | 0,96 | 0,93 |
| 9 | 1150 | 0,97 | 0,96 |
| 10 | 1200 | 0,99 | 0,98 |

5. Định mức sửa chữa thường xuyên tài sản cố định so với giá trị sản xuất

| TT | Tên đơn vị | Định mức (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi | 26,80 |
| 2 | Thành phố Biên Hòa | 26,75 |
| 3 | Huyện Vĩnh Cửu | 26,25 |
| 4 | Huyện Định Quán | 27,02 |
| 5 | Huyện Tân Phú | 25,28 |
| 6 | Huyện Xuân Lộc | 26,06 |
| 7 | Huyện Cẩm Mỹ | 25,31 |
| 8 | Thành phố Long Khánh | 26,22 |
| 9 | Huyện Thống Nhất | 19,05 |
| 10 | Huyện Trảng Bom | 26,69 |
| 11 | Huyện Long Thành | 26,26 |
| 12 | Huyện Nhơn Trạch | 25,74 |

Định mức chi phí sửa chữa thường xuyên tài sản cố định của các đơn vị được tính bằng tỷ lệch phần trăm so với tổng chi phí sản xuất của các đơn vị đó.

6. Định mức tiêu hao vật tư nguyên nhiên liệu cho vận hành, bảo dưỡng máy móc, thiết bị công trình thủy lợi

| TT | Tên đơn vị | Dầu nhờn (lít/năm) | Mỡ các loại (kg/năm) | Diezel (lít/năm) | Giẻ lau (kg/năm) | Sợi Amiang (kg/năm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi | 116 | 89 | 317 | 197 | 3 |
| 2 | Thành phố Biên Hòa | 7 | 4 | 21 | 12 | 2 |
| 3 | Huyện Vĩnh Cửu | 56 | 22 | 148 | 88 | 23 |
| 4 | Huyện Định Quán | 5 | 3 | 14 | 7 | 3 |
| 5 | Huyện Tân Phú | 54 | 24 | 146 | 81 | 29 |
| 6 | Huyện Xuân Lộc | 5 | 4 | 23 | 14 | 0 |
| 7 | Huyện Cẩm Mỹ | 2 | 1 | 7 | 5 | 0 |
| 8 | Thành phố Long Khánh | 8 | 7 | 29 | 19 | 0 |
| 9 | Huyện Thống Nhất | 16 | 12 | 51 | 30 | 0 |
| 10 | Huyện Trảng Bom | 9 | 6 | 34 | 21 | 0 |
| 11 | Huyện Long Thành | 7 | 5 | 25 | 15 | 0 |
| 12 | Huyện Nhơn Trạch | 3 | 3 | 6 | 5 | 0 |

7. Định mức chi phí quản lý Doanh nghiệp so với chi phí sản xuất của các đơn vị

| TT | Văn phòng/trạm | Định mức (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi | 24,51 |
| 2 | Thành phố Biên Hòa | 24,47 |
| 3 | Huyện Vĩnh Cửu | 20,70 |
| 4 | Huyện Định Quán | 20,63 |
| 5 | Huyện Tân Phú | 20,99 |
| 6 | Huyện Xuân Lộc | 20,22 |
| 7 | Huyện Cẩm Mỹ | 27,60 |
| 8 | Thành phố Long Khánh | 20,50 |
| 9 | Huyện Thống Nhất | 23,40 |
| 10 | Huyện Trảng Bom | 22,90 |
| 11 | Huyện Long Thành | 24,31 |
| 12 | Huyện Nhơn Trạch | 26,32 |

a) Định mức chi phí quản lý Doanh nghiệp được tính bằng tỷ lệ phần trăm của chi phí quản lý doanh nghiệp của các đơn vị, so với so với tổng chi phí sản xuất của các đơn vị đó.

b) Chi phí quản lý Doanh nghiệp cho các hoạt động kinh doanh khai thác tổng hợp công trình thủy lợi tính theo quy định hiện hành.